Практическая работа 2

Задание 1

Описание технологии:
Штриховое кодирование — метод автоматической идентификации объектов, при котором информация кодируется в виде последовательности черных и белых полос (штрихов) различной ширины. Считывание осуществляется лазерными или LED-сканерами.

Основные типы штрихкодов:

Линейные — EAN-13, Code 128, Code 39. Используются для кодирования числового или буквенно-цифрового кода (до 20-30 символов).

Двумерные — QR-код, Data Matrix, PDF417. Могут хранить до нескольких тысяч символов, включая ссылки, текст, контактные данные.

Устройства сбора:

- Ручные лазерные сканеры

- Иммиджевые сканеры

- Стационарные сканеры

- Мобильные терминалы сбора данных со встроенным сканером

Применение в вашей предметной области

- Маркировка серверного оборудования

- Учет лицензионных ключей на коробочные версии ПО

- Отслеживание носителей с релизами

- QR-код на акте приема-передачи для быстрого перехода к электронной версии

Задание 2

Описание технологии:
RFID — метод бесконтактной идентификации объектов с использованием радиосигналов. Система состоит из метки (транспондера) и считывателя. Метка содержит чип с памятью и антенну.

Классификация меток:

| Параметр | Пассивные | Активные |
| --- | --- | --- |
| Питание | От сигнала считывателя | От встроенной батареи |
| Дальность | До 10-15 м | До 100 м и более |
| Стоимость | Низкая ($0.05-5) | Высокая ($10-50) |
| Объем памяти | До 4 КБ | До 64 КБ |

Частотные диапазоны:

- LF (125-134 кГц) — малая дальность, животные, доступ

- HF (13.56 МГц) — NFC, билеты, паспорта, библиотеки

- UHF (860-960 МГц) — складская логистика, учет товаров

Устройства сбора:

- Стационарные считыватели (проходные, двери)

- Ручные считыватели (аналоги ТСД)

- Мобильные RFID-сканеры (подключаются к смартфону)

Применение в компании по разработке ПО:

- Учет дорогого оборудования (серверы, ноутбуки разработчиков) — пассивные UHF метки

- Контроль доступа в серверную и офис — брелоки/карты HF

- Инвентаризация лицензий на софт (метка на коробке с ПО)

- Отслеживание прототипов железных устройств (например, если компания делает встройку)

Задание 3

Описание технологий:
Карточные технологии используют пластиковые карты для идентификации, хранения данных и проведения платежей.

| Тип карты | Принцип работы | Объем памяти | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Магнитная полоса | Запись/чтение магнитным полем | ~300 бит | Пропуска, бонусные карты |
| Смарт-карта (контактная) | Чип с микропроцессором, требует физического контакта | до 144 КБ | SIM-карты, банковские карты |
| Бесконтактная смарт-карта | Чип + антенна, связь по RFID (HF) | до 8 КБ | Транспорт, платежи (PayPass) |
| Карты с памятью | Только хранение данных (без процессора) | до 4 КБ | Карты доступа в офис |

Устройства сбора:

- Магнитные ридеры (считыватели полосы)

- Смарт-карт ридеры (контактные)

- Бесконтактные считыватели (NFC)

Применение в компании по разработке ПО:

- Пропускная система — сотрудники используют бесконтактные карты для входа в офис и серверную

- Внутренний электронный кошелек — карта для оплаты обедов, кофе в офисе

- Доступ к проектной документации — карта + PIN для входа в систему учета рабочего времени

- Регистрация прихода/ухода — карта на турникете для учета рабочего времени программистов

Задание 4

Описание:
Data Communications Technologies — методы и устройства для передачи собранной информации от точек сбора в центральные системы хранения и обработки.

Основные технологии:

| Технология | Среда | Скорость | Дальность | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USB | Провод | до 40 Гбит/с | до 5 м | Подключение сканеров, ТСД |
| Ethernet | Провод (витая пара) | 10 Мбит/с – 100 Гбит/с | до 100 м | Стационарные считыватели |
| Wi-Fi | Радио (2.4/5 ГГц) | до 9.6 Гбит/с | до 100 м | Мобильные ТСД, RFID-ридеры |
| Bluetooth/BLE | Радио 2.4 ГГц | до 3 Мбит/с | до 50 м | Сопряжение сканера с ПК |
| ZigBee | Радио | 250 кбит/с | до 100 м | Сенсорные сети (умный офис) |
| LPWAN (LoRa, NB-IoT) | Радио | кбит/с | до 15 км | Удаленный мониторинг оборудования |

Устройства сбора с передачей:

- Терминалы сбора данных (ТСД) с Wi-Fi/4G

- Промышленные контроллеры с Ethernet

- Шлюзы для RFID-считывателей

Применение в компании по разработке ПО:

- ТСД с Wi-Fi для инвентаризации оборудования (сканер штрихкодов → отправка в 1С)

- Беспроводные RFID-считыватели на дверях серверной → передача логов на сервер безопасности

- Bluetooth-сканеры штрихкодов для программистов (при приемке комплектующих)

- Сбор метрик с рабочих станций разработчиков (загрузка ЦП, время компиляции) через Ethernet в систему мониторинга

Задание 5

Технологии распознавания голоса

Описание: Автоматическое преобразование устной речи в текст или команды с использованием нейронных сетей и акустического моделирования.

| Тип | Назначение | Примеры |
| --- | --- | --- |
| ASR (Automatic Speech Recognition) | Речь → текст | Запись совещаний |
| Voice biometrics | Идентификация по голосу | Доступ по голосовой фразе |
| Командное управление | Голосовые команды | "Открыть задачу №42" |

Устройства: микрофонные решетки, гарнитуры с шумоподавлением, смарт-колонки.

Применение в ПО-компании:

- Загрузка описаний багов со стендапов (голос → текст → баг-трекер)

- Голосовое управление тайм-трекером ("Start task DEV-123")

Оптическое распознавание текста (OCR)

Описание: Преобразование изображений текста (скан, фото) в редактируемый текст.

| Система | Особенность |
| --- | --- |
| Tesseract | Бесплатный, от Open Source |
| ABBYY FineReader | Высокая точность, таблицы |
| EasyOCR | Нейросетевая, много языков |

Устройства: планшетные сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), камеры смартфонов.

Применение в ПО-компании:

- Оцифровка бумажных ТЗ от клиентов

- Распознавание сканов договоров с подписями (для перевода в электронный архив)

- Конвертация схем и макетов из PDF в редактируемые форматы

Магнитное распознавание текста (MICR)

Описание: Специализированная технология для чеков и банковских документов, использующая магнитные чернила и специальный шрифт (E-13B). Скорость — до 1600 документов/мин.

Устройства: MICR-ридеры (входят в состав чековых сканеров).

Применение: Только в банковской сфере. Для ПО-компании неактуально.

5.4. Биометрические технологии

| Тип | Принцип | Ошибки (FAR/FRR) | Применение в ПО-компании |
| --- | --- | --- | --- |
| Сканер отпечатков пальцев | Емкостный/оптический | <0.001% / <1% | Доступ в серверную, вход в ПК |
| Радужная оболочка | Инфракрасная камера | <0.0001% / <0.1% | Критические серверные зоны |
| Геометрия лица | 2D/3D камера + нейросеть | ~0.01% / ~1% | Система контроля доступа (СКУД) |
| Распознавание вен ладони | Ближний ИК-диапазон | <0.0001% / <0.01% | Высокобезопасные проекты |
| Клавиатурный почерк | Анализ ритма набора | ~2% / ~5% | Многофакторная аутентификация |

Применение в компании по разработке ПО:

- Сканер отпечатков для входа в рабочую станцию разработчика

- Face ID для прохода в офис (бесконтактно, гигиенично)

- Контроль доступа в помещение с тестовыми серверами (два фактора: карта + отпечаток)

- Учет рабочего времени (биометрический терминал на входе)

Задание 6

| Сфера | Применяемые методы и устройства |
| --- | --- |
| 1) Экономические информационные системы (маркетинг) | Опросы (онлайн-анкеты), веб-аналитика (сбор cookies, счетчики), сканеры чеков в рознице, считыватели штрихкодов на кассах, CRM-системы сбор контактов |
| 2) Геоинформационные системы (ГИС) | GPS/ГЛОНАСС-приемники, аэрофотосъемка (дроны), спутниковая съемка, лазерное сканирование (LIDAR), полевые планшеты с ГИС-ПО |
| 3) Статистические информационные системы | Автоматизированный сбор форм отчетности (веб-порталы), DLP-системы (сбор показателей), API банков и торговых площадок, ETL-процессы |
| 4) ИС управления производственными процессами (АСУ ТП) | Промышленные контроллеры (PLC), датчики (температура, давление, вибрация), считыватели RFID на конвейере, системы технического зрения, SCADA-системы |

Задание 7

Для Компании по разработке программных продуктов предлагаются следующие решения:

Учет рабочего времени программистов

| Метод сбора | Устройства | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Биометрическая идентификация | Сканер отпечатков пальцев (например, ZKTeco SF300) на входе в офис | Исключает «передачи карт» коллегам |
| Бесконтактные карты | Карты Mifare Classic 1K + считыватель на турникете | Дешевле биометрии, дублирующий метод |
| Программный трекинг (тайм-трекер) | ПК/ноутбук разработчика с ПО (Toggle, Jira Tempo) | Сбор фактических часов по задачам |

Учет оборудования и лицензий

| Что собираем | Устройства | Метод |
| --- | --- | --- |
| Серверы, ноутбуки, мониторы | Терминал сбора данных (ТСД) Honeywell CK65 + штрихкод Code 128 | Инвентаризация раз в квартал, закрепление за сотрудником |
| Коробочные версии ПО (редкость) | RFID-метки UHF (Avery Dennison) + стационарный считыватель Impinj Speedway | Автоматический учет при перемещении по складу |
| USB-носители с релизами | QR-код на наклейке + считывание камерой смартфона | Контроль выдачи тестовых сборок |

Сбор отчетности для госорганов

| Входная информация | Устройство | Метод сбора |
| --- | --- | --- |
| Сканы договоров с подписями клиентов | МФУ (например, Kyocera) с OCR (ABBYY FineReader) | Автоматическое распознавание → загрузка в ЭДО |
| Данные по зарплате сотрудников | Интеграция 1С:ЗУП через API | Автоматический сбор, выгрузка в формат XML для ФНС |
| Данные по налогам | Электронная подпись (токен) + смарт-карта | Подписание и отправка через СБИС/Контур |

Сбор требований и багов от клиентов

| Сценарий | Устройства | Применение |
| --- | --- | --- |
| Голосовое описание бага | Микрофонная решетка (например, Poly Sync) + сервис распознавания (Whisper API) | Быстрая загрузка багов без набора текста |
| Фото ошибки на экране | Камера смартфона клиента + OCR экрана | Автоматическое распознавание текста сообщения об ошибке |
| Электронная форма заявки | Веб-форма + капча (от ботов) | Сбор структурированных обращений |

Мониторинг инфраструктуры разработки

| Параметр | Устройство | Протокол |
| --- | --- | --- |
| Загрузка ЦП, ОЗУ на серверах сборки | Встроенные сенсоры + IPMI (Intelligent Platform Management Interface) | SNMP / Prometheus exporter |
| Температура в серверной | Беспроводной датчик Xiaomi Mijia (Bluetooth) + шлюз | Автоматическая запись в лог-систему (ELK) |
| Действия администраторов | Система видеонаблюдения (IP-камеры Hikvision) | Запись видео + AI-детекция аномалий |

Обучение клиента (сбор обратной связи)

| Метод | Устройство | Данные |
| --- | --- | --- |
| Опрос после вебинара | QR-код на экране → камера клиента → переход на Google Forms | Оценка качества обучения (1-5) |
| Анализ активности | Система электронного обучения (LMS) с веб-трекингом | Время просмотра уроков, прохождение тестов |
| Голосовая обратная связь | Телефонная линия с IVR (интерактивное голосовое меню) | Запись отзыва клиента |